深圳市晨光乳业有限公司

# 购置250B无菌砖包贴管贴勺一体机项目招标公告

深圳市晨光乳业有限公司就“购置250B无菌砖包贴管贴勺一体机项目”向社会公开招标，欢迎符合条件的投标商前来密封投标。

- 招标书编号：ZB2021025（简）

- 招标标的：

| 标的 | 数量 | 产能要求 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250B无菌砖包贴管贴勺一体机 | 2台 | ≥9000包/小时 | 合同签订后90天内 |  |

注：详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对本项目中的全部内容进行投标报价，如有缺漏将导致投标无效。

- 报名时间及报名方式、投标截止时间和地址：

- 投标报名时间：2021年08月26日至2021年08月31日17时30分止

报名流程：递交投标报名资料（签字盖章扫描PDF）→发送指定邮箱→报名成功发放招标文件电子版

- 报名方式：详见附件《投标确认报名表》

- 投标截止时间：2021年09月16日14时30分

- 投标地址：深圳市晨光乳业有限公司采购室105室

- 开标时间和地址：

- 开标时间：2021年09月16日14时30分

- 开标地点：深圳市晨光乳业有限公司会议室

- 联系方法：

- 地址：深圳市光明区光明街道华夏路48号晨光乳业有限公司

- 手机：18923261094

- 电话：0755-27402486

- 传真：0755-27402486

- Email：shenzb@chenguang.com.cn

- 联系人：沈泽彬

深圳市晨光乳业有限公司

采购室

2021年08月26日

用户需求书

- 货物需求一览表

为解决250ml标准型无菌砖包无法贴勺的现象，我司生产加工部需新购两台贴管贴勺一体机，替换纸包车间BC生产线上的两台单一贴管机。

| 序号 | 名称 | 规格型号/速度 | 采购数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250B无菌砖包贴管贴勺一体机 | ≥9000包/小时 | 2台 | 合同签订后90天内 |
| 1、主要用途：用于凉粉贴勺、牛奶饮品贴吸管。 2、投标方负责设备制造、运输、装卸、就位、安装调试及配套输送带更换。 |  |  |  |  |

- 技术规格参数及要求

1.具体技术要求

（1）前端灌装机为利乐TBA/19-250B型机，机器版本有两种，一台010V、一台020V，速度为7500盒/小时。

▲（2）250B无菌砖包贴管贴勺一体机生产速度≥9000包/小时。

★（3）250B无菌砖包贴管贴勺一体机需满足产品贴管、贴勺两种功能，但不同时使用，二者可实现一键切换贴管或贴勺设置。

▲（4）250B无菌砖包贴管贴勺一体机配套输送带更换，总长为26000mm。

▲（5）目前我司250B无菌砖包产品规格尺寸：62mm*41mm*163.33mm。

2．施工要求

根据我司实际情况，设备需到货，配合生产时间安装调试。

3．施工位置

（1）250B无菌砖包贴管贴勺一体机施工范围长5000mm，宽2000mm。

4．售后服务要求

（1）设备交付前需进行一次全面的操作保养培训，技术资料包含设备操作说明书、易损件清单、随机备件清单等。

（2）配备专门技术服务人员，2小时响应，必要时24小时内能够上门服务。

（3）定期进行免费售后回访，能够协助进行设备定时保养。

（4）制定售后服务具体条款。

5．保修期

（1）不少于12个月。

（2）保修期外的技术服务收费标准要进行详细说明。

- 其他要求

1.投标价格中须包含送货到晨光工厂费用，并提供安装调试。

2.设备供应商或制造商拥有自主知识产权，设备制造技术成熟，应用广泛（提供有效的证明资料加盖公章）。

3.贴管贴勺一体机及其他配套设备制造商在国际/国内拥有自主知识产权，具备相应研发、技术革新实力，设备制造技术成熟。

4.投标人必须保证有履约的能力；投标方必须具有履行合同能力及良好的履行合同记录；

5. 设备图纸清晰，规格标识完整、无歧义。

6.有同类产品案例。

- 商务要求

1.交货要求

1.1交货期的要求：签订合同后 90 天（日历日）内。

1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

2.售后服务的要求

2.1货物免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知2小时响应，24小时内赶到现场进行修理或更换。

2.2投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

3.关于验收

3.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

3.2当满足以下条件时，招标人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

- 中标人需开具13%的增值税专用发票。

注：“★”号条款是关键技术参数，一项不符合即导致该投标人投标无效。所有投标人必须严格按照招标文件的内容进行填写，如不能填写请提供说明。“▲”号条款为评审时的重要技术参数，不作为投标无效条款。如投标人产品对“▲”号条款有负偏离，评委将重点扣分。

| 投标报名表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：深圳市晨光乳业有限公司购置250B无菌砖包贴管贴勺一体机项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标编号：ZB2021025（简） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 移动号码 |  | 邮箱 | 资质文件 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报名请填写本报名表，并随附以下资质文件复印件加盖公章，合并打包为一个PDF格式文档发送，请同时附上投标报名表word档案：

1、投标人营业执照副本复印件（ “三证合一”或“五证合一”，请网上打印信息资料）；

2、 投标人须为投标产品制造商；

3、 投标人具备生产厂家相应设备设计、制造资质证明；

4、 投标人具备同类贴管机或贴勺机设备成功案例经验（提供合同关键页证明，含项目名称、签署日期、双方盖章）。

投标单位名称（加盖公章）：

单位地址：

法定代表人或授权委托人签字:

日期：    年    月    日